УДК 621.43.068.4

Неяченко И.И., Ямолов Ю.И., Егоров В.А. Применение компьютерного моделирования в технологии калибровочных работ по холодному пуску двигателей ВАЗ // Двигатели внутреннего сгорания.

– 2004. – № 2. – С. 14-19.

На основе известной феноменологической Х– моде-

ли процесса транспортировки топлива во впускной

системе бензинового двигателя в программной обо-

лочке Matlab–Simulink разработана компьютерная

модель смесеобразования применительно к режиму

пуска двигателя с впрыском топлива во впускной

канал. Модель рассчитывает количество топлива и

состав смеси в цилиндрах двигателя по известной частоте вращения коленчатого вала, температуре и

закону топливоподачи.

Параметры модели определялись при выполнении

экспериментальной тестовой процедуры на соответ-

ствующих установившихся режимах работы двига-

теля. Динамический отклик двигателя по составу

смеси определялся по сигналу широкополосного ки-

слородного датчика (–зонда), располагаемого в вы-

пускной системе. При реальных пусках двигателя

проводилась запись его режимных и выходных (–

зонд) параметров, которые использовались в качест-

ве входных переменных в компьютерной модели

смесеобразования. Сравнительный анализ результа-

тов моделирования и реальных экспериментов по-

зволил существенно сократить трудоемкость калиб-

ровочных работ. Ил. 6. Библиогр. 5 назв.